CCGF 211.8—2010

产品质量监督抽查实施规范

CCGF  211.8—2010

餐具洗涤剂
2010—07—13发布                        2010—08—01实施


国家质量监督检验检疫总局

餐具洗涤剂产品质量监督抽查实施规范
1 范围

本规范适用于餐具洗涤剂产品质量国家监督抽查，针对特殊情况的专项国家监督抽查、省级质量技术监督部门组织的监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括手洗用餐具洗涤剂、机洗用餐具洗涤剂。本规范内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检及附则。

注：针对特殊情况的专项国家监督抽查是指应急工作需要而进行的或者由于某种特殊情况（或原因）仅需要对部分项目进行抽样检验的专项监督抽查。

2  产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1 。

表1  产品分类及代码

	产品分类
	一级分类
	二级分类
	三级分类

	分类代码
	2
	211
	211.8

	分类名称
	日用消费品
	日用化工品
	餐具洗涤剂


2.2产品种类（适用时）

餐具洗涤剂包括手洗用餐具洗涤剂类、机洗用餐具洗涤剂类。按用途分又可分为餐具(含果蔬)用洗涤剂和食品工业用(含复合主剂)洗涤剂两大类。
3 术语和定义
 本规范中未列出的术语和定义同相关引用标准

4 企业规模划分

根据该行业的实际情况，生产企业规模以餐具洗涤剂类产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。
表2　企业规模划分
	企业规模
	大型企业
	中型企业
	小型企业

	销售额/万元
	≥5000
	≥500且＜5000
	＜500


5 检验依据

下列文件凡是注日期的，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。
GB 9985 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 4789.2 食品卫生微生物学检验 菌落总数测定
GB/T 4789.3 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定
GB/T 6367 表面活性剂 已知钙硬度水的制备
GB/T 6368 表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法
GB 14930.1 食品工具、设备用洗涤剂卫生标准

QB 1994-1994 浴液

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1抽样型号或规格

抽取包装完好的瓶装、桶装或袋装产品。
6.2抽样方法、基数及数量

产品按批抽样，同条件生产的同一类型、规格、批号的产品组成一批。产品保质期须能满足抽样、检验工作的时间需要。抽样基数应不少于抽取样品量。

产品抽样时，随机抽取样品总量不少于2kg且不少于6个独立包装，其中一份作为检验样品且不少于4个独立包装，另一份作为备用样品且不少于2个独立包装。

注：在本规范的规定中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

6.3样品处置

抽取的样品按运输条件包装好，在包装上的所有可能的开口处贴上《产品质量监督抽查封样单》。运输时严防雨淋、日晒、受潮。装卸时轻搬轻放，严禁掷抛。贮存时注意防晒、防雨淋、防潮。
6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的餐具洗涤剂产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的产品，即计划抽查“餐具洗涤剂”产品，应记录被抽查企业的餐具洗涤剂产品销售总额。
7 检验要求
7.1检验项目及重要程度分类

7.1.1手洗用餐具洗涤剂产品检验项目及重要程度分类见表4。

表4 手洗用餐具洗涤剂产品检验项目及重要程度分类
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	总活性物含量
	GB 9985-2000
	推荐性
	QB 1994-1994
	
	●

	2
	pH（25℃,1%溶液）
	GB 9985
	强制性
	GB/T 6368
	●
	

	3
	去污力
	GB 9985
	强制性
	GB 9985
	
	●

	4
	荧光增白剂
	GB 9985
	强制性
	GB 9985
	●
	

	5
	甲醇
	GB 9985
	强制性
	GB 9985
	●
	

	6
	甲醛
	GB 9985
	强制性
	GB 9985
	●
	

	7
	砷（1%溶液中以砷计）
	GB 9985
	强制性
	GB 9985
	●
	

	8
	重金属（1%溶液中以铅计）
	GB 9985
	强制性
	GB 9985
	●
	

	9
	菌落总数
	GB 14930.1
	强制性
	GB/T 4789.2
	●
	

	10
	大肠菌群
	GB 14930.1
	强制性
	GB/T 4789.3
	●
	

	A 极重要质量项目

b 重要质量项目

	备注
	/


7.1.1机洗用餐具洗涤剂产品检验项目及重要程度分类见表5。

表5 机洗用餐具洗涤剂产品检验项目及重要程度分类

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	强制性/推荐性
	检测方法
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	
	
	A类a
	B类b

	1
	荧光增白剂
	GB 14930.1
	强制性
	GB 9986
	●
	

	2
	砷（1%溶液中以砷计）
	GB 14930.1
	强制性
	GB 5009.11
	●
	

	3
	重金属（1%溶液中以铅计）
	GB 14930.1
	强制性
	GB 5009.60
	●
	

	4
	细菌总数
	GB 14930.1
	强制性
	GB/T 4789.2
	●
	

	5
	大肠菌群
	GB 14930.1
	强制性
	GB/T 4789.3
	●
	

	A 极重要质量项目

b 重要质量项目

	备注
	/


注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

7.2检验应注意的问题

①若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。
③产品中含有不完全溶于乙醇的表面活性剂时，总活性物含量按GB 9985中第A.1章“三氯甲烷萃取法”测定。
④检测微生物指标应采用未开封的样品。

8  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。

9 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2需对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

9.3 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②产品微生物指标不合格（《食品卫生监督程序》（卫生部令第50号）第五章第二十九条规定）；
③法律、法规规定不得复检的其他情况。
10 附则

本规范代替CCGF 211.8-2008版。

本规范编写单位：国家洗涤用品质量监督检验中心（重庆）（邱军）、国家化妆品质量监督检验中心（曲梅）、上海市质量监督检验技术研究院（周泽琳）、广州市产品质量监督检验所（郭长虹）。

本规范由国家质量监督检验检疫总局产品质量监督司管理。

PAGE  
8

