DB32/T 502—2007

DB32/T 502—2007




前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准对《翠柏茶加工技术规程》﹝DB32/T 1259-2008﹞进行了修订，主要变化如下：

——删除了3 加工厂；
——删除了4.2.3电炒锅，增加了4.2.3扁形（龙井）炒茶机；

——删除了5 加工人员；
——删除了6.3 机械配套及附录A（资料性附录）茶叶加工机械配套;
——增加了4.9 加工记录

——减少了定性描述，增加了定量描述。

本标准由溧阳市水西茶场提出。

本标准由江苏省园艺标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：溧阳市水西茶场。

本标准主要起草人：张凯华、刘新玲、张虎炳。
翠柏茶加工技术规程

1　 范围

本标准规定了翠柏茶的加工设备、加工工艺、包装贮存。

本标准适用于翠柏茶的加工。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB32/T 502  翠柏茶质量分级

3　 加工设备

3.1　 要求

3.1.1  使用的机械设备、器具直接接触茶叶的部分应无毒、无害，使用前应清洗干净。

3.1.2  每个茶季开始前应对加工设备进行清洁、除锈和保养。新购设备应清除材料表面防锈油。

3.1.3  应定期润滑零、部件，每次加油应适量，不应外溢。

3.2　 机械选型

杀青机（滚筒、热风）、往复振动理条机、名茶多用（功能）机、扁形（龙井）炒茶机。

4　 加工工艺
4.1　 要求

4.1.1  加工过程中禁止使用和添加任何人工合成的化学物质。

4.1.2  加工过程中，各工序在制品不得直接接触地面。

4.2　 工艺流程
摊凉 → 杀青 → 冷却 → 理条 → 整形煇干 → 筛分整理。

4.3　 摊凉
4.3.1  摊放场所应通风、阴凉、干燥、清洁。

4.3.2  鲜叶均匀摊放在贮青槽或竹匾内，厚度3 cm，以不见槽上铺垫物或竹匾底为宜。

4.3.3  摊放1 h后翻叶1次；露水叶30 min翻1次，翻2次～3次，并根据情况进行鼓风。摊放时间宜为4 h～6 h。

4.3.4  摊放程度为叶质柔软，手握成团，略有骨感，清香显露。

4.4　 杀青

4.4.1  开机预热，各机型操作方式为：
a)  电式滚筒杀青机，将温度控制器调到250 ℃，同时打开电源、滚筒旋转开关，当指示温度表达到250 ℃时，开始投叶。
b)  燃气式滚筒杀青机，将温度控制器调到200℃，打开煤气开关，点火，打开滚筒旋转开关，当指示温度达到200℃时，开始投叶。
c)  热风杀青机，将温度控制器调到270℃，打开煤气开关，点火，当指示温度达到270℃时，同时打开滚筒旋转、投叶输送带、冷却输送带开关，进行投叶。

4.4.2  开始时，投叶量大些。保持温度平衡，投叶均匀。应随时检查杀青叶质量，调整投叶量。

4.4.3  杀青叶应叶色转暗，叶质柔软，用力握后放开，不粘手、不成团，略有刺手感，无红梗、红叶，无焦边，青草气散失。

4.5　 冷却

未配置冷却输送带的用风扇快速冷却至室温放置。

4.6　 理条

4.6.1  在往复振动理条机或名茶多用（功能）机内进行。温度控制器调到200℃，同时打开加热、运动开关，转速为200转。当温度指示达到200℃时，将转速调至1100转～1200转，将冷却后的杀青叶均匀地投入槽体中。理条机每槽150 g～180 g，多用（功能）机每槽150 g，随鲜叶老嫩不同适当增减。运行5 min～6 min。

4.6.2  理到条索紧直，峰毫显露时，即可出锅摊凉。

4.6.3  操作时应保持锅温平衡。制茶后期及露水叶，每理条5锅左右，应擦拭制茶专用油。

4.7　 整形煇干

4.7.1  有以下两种机型选择：

——在名茶多用（功能）机内进行：温度控制器调到180℃左右，同时打开加热、运动开关，转速为200。当温度指示达到180℃时，将转速调至1100转～1200转，投入摊凉后的理条叶每槽100 g。当茶叶翻动自如、茶条理直时，将转速调至800转左右，加棒1 min，出棒调转速为1000转炒制1 min，降转速至800转放棒炒制2 min，出棒，继续炒制10 min～15 min。炒至茶叶挺直略扁，有刺手感（含水率20％左右），出锅、摊凉至室温。
——在扁形（龙井）茶炒制机内进行：按各厂家提供的说明书操作。
4.7.2  摊放后再入多功能机复炒至条索挺直、扁平，含水率低于6%时出锅。

4.8　 筛分整理

筛分割末，电风扇吹片，并拣除黄片、杂梗等。

4.9　 加工记录

每批次产品编制批号或系列号，从鲜叶进入车间、加工到成品入库，形成完整的记录。记录保存2年。
5　 包装贮存

按DB32/T 502 的规定执行。
江苏省市场监督管理局    发布








2020-11-13实施








2020-10-13发布








翠柏茶加工技术规程


Technical regulation of cuibai tea processing














 DB32/T 1259—2020


代替 DB32/T 1259—2008





DB32





江苏省地方标准








ICS 67.140.10


X 55 








II
I

