江苏省市场监督管理局     发布

2020-11-13实施

2020-10-13发布

桂花红茶加工技术规程

Technical regulation of Osmanthus black tea processing

DB32/T 3859—2020

DB32

江苏省地方标准

ICS 67.140.10

X 55

前      言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由溧阳市天目湖新概念生态农业有限公司提出。

本标准由江苏省园艺标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：溧阳市天目湖新概念生态农业有限公司、江苏省茶业研究所。

本标准主要起草人：嵇卫星、戴曲文、黄学东、史云锋、王思慧、芮瑜、王润贤。

桂花红茶加工技术规程

1  范围

本标准规定了桂花红茶加工的术语和定义、原料、场地与设备、加工工艺、质量管理和记录。

本标准适用于桂花红茶的加工生产。

- 2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 4806.8  食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB/T 13738.2  红茶 第2部分：工夫红茶

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 30375  茶叶贮存

GH/T 1077  茶叶加工技术规程

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

桂花红茶  Osmanthus Black Tea

以中小叶种茶树鲜叶为原料制作的红茶，经窨桂花后加工而成的产品。

- 4  原料

4.1  茶坯

茶坯应符合GB/T 13738.2的要求。

4.2  桂花

桂花应为同一批次、同一品种，以银桂为最佳，花朵完整，新鲜，开放度在50%～60%，花朵大小基本均匀，色泽基本一致，表面洁净，无杂质，无劣变，无污染。

- 5  场地与设备

加工场地与设备应符合GH/T 1077的要求。

- 6   加工工艺

6.1 加工工艺流程

原料处理-茶花拼合-通花-收堆续窨-烘焙干燥-包装-贮存。

6.2  原料处理

6.2.1  采摘时间

宜在晴天，桂花开放度50%～60%时进行采摘。

6.2.2 摘后处理

将采下桂花摊放于竹匾中，实施人工选剔，拣剔枝叶及其它杂物，后用10号筛或孔径2 mm的竹筛手工过筛，除去不符合要求的小花和细碎杂质，筛后净花置于竹匾中，摊凉2h～3h,即可用于加工。

6.2.3 茶坯处理

选用优质的茶坯，先经过干燥处理，烘培温度为90℃～100℃，水分含量4%～6%。茶坯下机后随即进行摊凉冷却，待叶温降至不超过室温2℃时，才可付窨。

6.3  原料配比

按每8 kg～10 kg茶坯配比桂花1kg，视窨制花茶的不同等级适当增减。

6.4  茶花拼合

将摊凉适度的茶坯和桂花分层相间摊放，按原料配比铺放一层花一层茶，花、茶的厚度以完全遮盖下层花或茶为准，花层0.5 cm～1 cm，茶层2 cm～4 cm，重复铺好成堆。窨堆厚度15 cm～28 cm，最后用预留桂花盖面。

在拼合好茶花的茶堆上，用竹匾反扣进行覆盖。若室温较低时，还应在上面用布或其它密封性好的材料覆盖。

6.5  通花

待茶堆内温度上升到40℃～45℃时，或窨至10 h以上，应及时扒开茶堆散热，摊凉厚度8 cm左右，时间40 min～60 min。

6.6 收堆续窨

通花至茶坯温度下降至30℃左右时，立即收堆续窨。窨制约12h～16h，桂花成萎蔫状态，桂花香气微弱；茶坯中花香浓郁，手握茶胚微柔不刺手，含水率在10%～14%时，结束窨花。

6.7 烘焙干燥

6.7.1提花干燥

用烘焙机或烘干机，80℃～120℃，均匀摊开，对茶坯和花一起干燥，将含水率控制在6.0%～6.5%。

6.7.2不提花干燥

用烘焙机或烘干机，80℃～120℃，均匀摊开，对茶坯和花一起干燥，将含水率控制在6%～8%。

6.8 提花

提花以晴天为宜，选用优质桂花于短时间内与窨后在制品拼和，并控制提花后茶坯的含水量不高于8%，提花时间控制在10 h～12 h。

6.9 包装

烘焙干燥后的成品桂花红茶先置于洁净、防潮性能好的茶箱或其他容器中，密闭后冷却12h后进行包装，包装应符合GB 4806.8的要求。

6.10 贮存

应符合GB/T 30375的要求。

- 7  质量管理

7.1 加工过程符合GB 14881的要求。

7.2 产品质量符合GB 2762、GB 2763的要求。

- 8  记录

应建立生产记录，并保存5年以上。