DBS61

陕 西 省 食 品 安 全 地方标准

DB S61/0008—2015

植物提取物中苯并（a）芘的测定 液相色谱-荧光检测法

Determination of Benzo (a) pyrene in Plant Extracts by Liquid Chromatography with Fluorescence Detection

2015 - 02-28发布

2015 -03 -28实施

陕西省卫生和计划生育委员会发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准的附录A、附录B均为资料性附录。

本标准由陕西省卫生和计划生育委员会发布并归口。

本标准由中华人民共和国陕西出入境检验检验局提出并负责起草。

本标准主要起草人：孔祥虹、何强、刘开、张璐、邹阳、李建华、李莹、付骋宇、吴双民。

本标准为首次发布。

植物提取物中苯并（a）芘的测定  液相色谱-荧光检测法

1 范围

本标准规定了植物提取物中苯并（a）芘残留量的液相色谱-荧光检测法。

本标准适用于生姜、黄芪、甘草、海带、小白菊、枸杞、荨麻、贯叶连翘、蔓越橘植物提取物（粉状）中苯并（a）芘残留量的测定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法。

3  原理

试样经正己烷提取，用硅胶固相萃取柱和聚苯乙烯-二乙烯基苯共聚物固相萃取柱净化，液相色谱-荧光检测法进行测定，外标法定量。

4  试剂与材料

警告：苯并（a）芘是一种已知的强致癌物质，应注意危险品操作规则。

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T6682中规定的一级水。

4.1  正己烷：色谱纯。

4.2  二氯甲烷：色谱纯。

4.3  乙腈；色谱纯。

4.4  正己烷-二氯甲烷（3 + 1，V/V）：量取300 mL正己烷与100 mL二氯甲烷混合均匀。

4.5  乙腈-水（95 + 5，V/V）：量取950 mL乙腈与50 mL水混合均匀。

4.6  苯并（a）芘标准物质：（Benzo(a)pyrene，C20H12，CAS: 50-32-8）：纯度≥99 %。

4.7  苯并（a）芘标准储备溶液（1 mg/mL）：准确称取苯并（a）芘标准物质10 mg，用乙腈定容至10 mL，摇匀，0 ℃～4 ℃避光保存，有效期1年。

4.8  苯并（a）芘标准中间溶液（1.0 g/mL）：准确量取1 mg/mL苯并（a）芘标准储备液0.025 mL，于25 mL容量瓶中，用乙腈溶解，定容于25 mL，0 ℃～4 ℃避光保存，有效期6个月。

4.9  苯并（a）芘标准使用溶液：将苯并（a）芘标准中间溶液根据需要用乙腈逐级稀释，配制成适当浓度的标准使用溶液。

4.10  硅胶固相萃取柱（1 g，6 mL）：使用前依次用5 mL二氯甲烷、10 mL正己烷活化，保持柱体湿润。

4.11  聚苯乙烯-二乙烯基苯共聚物固相萃取柱（Bond Elut ENV柱，500 mg，6 mL）：使用前依次用5 mL二氯甲烷、10 mL正己烷活化，保持柱体湿润。

4.12  微孔滤膜：0.22 m，有机系。

5  仪器与设备

5.1  液相色谱仪：配有荧光检测器。

5.2  分析天平：感量0.01 mg。

5.3  天平：感量0.01 g。

5.4  涡旋混匀器。

5.5  超声波清洗器。

5.6  离心机：5000 r/min。

5.7  固相萃取装置。

5.8  旋转蒸发器。

5.9  滤膜：0.22 m。

6  试样制备与保存

取有代表性样品200 g，混合均匀，装入洁净容器中，密闭并标明标记，常温保存。

7  测定步骤

7.1  提取

准确称取试样 1g（精确至0.01g），加入10 mL正己烷，涡旋混匀，超声提取30 min，4000 r/min离心5 min，取正己烷层溶液于100 mL梨形瓶中，用10mL正己烷重复提取2次，合并正己烷提取液，于40 ℃减压浓缩至约5 mL，待净化。

  - 净化

硅胶固相萃取柱串接在聚苯乙烯-二乙烯基苯共聚物固相萃取柱上方，取待净化样品提取溶液上样，用约5 mL正己烷洗涤梨形瓶，洗涤液合并上样，再用15 mL正己烷淋洗固相萃取柱，待淋洗液全部通过固相萃取柱后，弃去硅胶固相萃取柱，用5 mL正己烷-二氯甲烷溶液（4.4）洗脱聚苯乙烯-二乙烯基苯共聚物固相萃取柱，整个净化过程保持流速2~3 mL/min，收集洗脱液，于40 ℃减压浓缩至干，准确加入1 mL乙腈溶解定容，过微孔（5.9）滤膜，供液相色谱检测。

  - 标准曲线的制备

配制浓度为1.0、2.0、5.0、10.0、20.0、50.0 ng/mL的苯并（a）芘系列标准溶液，按规定的液相色谱条件进样检测，以苯并（a）芘标准浓度（X，ng/mL）为横坐标，以苯并（a）芘响应值（Y）为纵坐标作图，用最小二乘法进行线性回归，绘制标准曲线，求回归方程和相关系数。

  - 测定

7.4.1  液相色谱条件

色谱柱：多环芳烃专用液相色谱柱，粒径5 m，250 mm×4.6 mm（内径），或相当者；

流动相：乙腈-水（95 + 5，V/V）等度洗脱；

柱温：35 ºC；

激发波长：384 nm；发射波长：406 nm；

流速：1.5 mL / min；

进样量：10 L。

    - 7.4.2  测定法

根据样液中苯并（a）芘含量情况，选定与样液浓度相近的标准使用溶液，标准使用溶液和样液中苯并（a）芘的响应值均应在仪器检测的线性范围内，如果样液中苯并（a）芘含量超出检测的线性范围，则稀释后再进样。以保留时间定性，外标法定量，在7.4.1给定的液相色谱条件下，苯并（a）芘标准溶液的液相色谱图参见附录A中图A.1。

7.5  空白试验

除不加试样外，均按上述测定条件和步骤进行。

8  结果计算和表达

8.1  结果计算和表达

用色谱数据处理机或按式（1）计算试样中苯并（a）芘含量

…………………………………………（1）

式中：

—试样中苯并（a）芘的含量，单位为微克每千克，g/kg；

—样液中苯并（a）芘的色谱峰面积；

—标准工作液中苯并（a）芘的浓度，单位为纳克每毫升，ng/mL；

—样液最终定容体积，单位为毫升，mL；

—标准工作液中苯并（a）芘的色谱峰面积；

—试样质量，单位为克，g。

注：计算结果需扣除空白值，测定结果用平行测定的算术平均值表示，保留三位有效数字。

9  定量限、回收率和精密度

9.1  定量限

本方法苯并芘的定量限为1.0 g/kg。

9.2  回收率

生姜、黄芪、甘草、海带、小白菊、枸杞、荨麻、贯叶连翘、蔓越橘植物提取物（粉状）中苯并（a）芘的回收率在71.0～118.0 %之间，添加水平及回收率数据参见附录B中表B.1。

9.3  精密度

本方法的相对标准偏差≤10 %。

- （资料性附录）

图A.1 苯并（a）芘标准溶液的液相色谱图（2.0 ng/mL）

- （资料性附录）
苯并（a）芘残留量检测的添加回收率数据

表B.1 植物提取物中苯并（a）芘残留的添加回收率试验数据（n=6）

| 样品 | 加标水平 （g/kg） | 回收率范围 （%） | 样品 | 加标水平（g/kg） | 回收率范围 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生姜提取物 | 1.0 | 82.0~100.0 | 小白菊 提取物 | 1.0 | 75.0~107.0 |
|  | 2.0 | 80.5~107 |  | 2.0 | 82.0~107.5 |
|  | 5.0 | 76.4~92.8 |  | 5.0 | 89.0~110.2 |
| 黄芪 提取物 | 1.0 | 71.0~118.0 | 荨麻 提取物 | 1.0 | 73.0~105.0 |
|  | 2.0 | 80.0~103.0 |  | 2.0 | 86.5~106.0 |
|  | 5.0 | 85.0~100.6 |  | 5.0 | 74.2~91.0 |
| 甘草 提取物 | 1.0 | 74.0~100.0 | 贯叶连翘取物 | 2.0 | 71.0~104.5 |
|  | 2.0 | 87.02~96.5 |  | 5.0 | 77.8~91.0 |
|  | 5.0 | 85.2~106.4 |  | 10.0 | 86.4~106.4 |
| 海带 提取物 | 1.0 | 76.0~110.0 | 枸杞提取物 | 1.0 | 73.0~106.0 |
|  | 2.0 | 79.5~106.5 |  | 2.0 | 89.0~105.5 |
|  | 5.0 | 89.4~102.8 |  | 5.0 | 97.8~117.8 |

_________________________________