贵州汇腾科技有限公司 发布

- 2020-07-20实施

2020-06-20发布

娄山关牌紫苏籽油

- Q/HTKJ 0004S-2020

- Q/HTKJ

贵州省食品安全企业标准

前言

我公司生产的娄山关牌紫苏籽油是以紫苏籽为原料，经原料粉碎、超临界CO2萃取、包装等工艺加工制备成的，根据《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国食品安全法》的规定，特制定本标准，作为企业组织生产、检验、贸易、仲裁的依据。

本标准的安全性指标按照GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》制定，其指标根据《食用植物油生产许可证审查细则（2006）》及产品实际制定。

- 本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》而起草。

本标准由贵州汇腾科技有限公司提出；

本标准起草单位：贵州汇腾科技有限公司，贵州汇腾萃取技术应用研究院有限责任公司；

本标准主要起草人：杨再文、冉义斌、罗晓琴、余鹏、刘杰、周孝红。

- 娄山关牌紫苏籽油

- 1  范围

本标准规定了贵州汇腾科技有限公司娄山关牌紫苏籽油的要求（含检验方法）、生产加工过程的卫生要求、检验规则及标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于贵州汇腾科技有限公司以紫苏籽为原料，经原料粉碎、超临界CO2萃取、包装等工序加工而成的娄山关牌紫苏籽油。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2716  食品安全国家标准 植物油

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2761  食品安全国家标准 食品中真菌霉毒素限量

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 5009.11  食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.22  食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定

GB 5009.27  食品安全国家标准 食品中苯并（α）芘的测定

GB/T 5009.37 食用植物油卫生标准的分析方法

GB 5009.168  食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定

GB 5009.227  食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定

GB 5009.229  食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB 5009.236  食品安全国家标准 动植植物油脂水分及挥发物测定

GB 5009.262  食品安全国家标准食品中溶剂残留量的测定

GB/T 5524  动植物油脂 扦样

GB/T 5525  植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法

GB/T 5526  植物油脂检验 比重测定法

GB/T 5527  动植物油脂 折光指数的测定

GB/T 5532  动植物油脂 碘值的测定

GB/T 5534  动植物油脂 皂化值的测定

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 8955  食品安全国家标准 食用油及其制品生产卫生规范

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 15688  动植物油脂 不溶性杂质含量的测定

GB/T 17374  食用植物油销售包装

GB/T 22515  粮油名词术语 粮食、油料及其加工产品

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验疫总局第75号令[2005]《定量包装商品计量监督管理办法》

- 3  要求

3.1  原辅料要求

3.1.1  紫苏籽应符合GB/T 22515的规定

3.1.2  其他原辅料应符合相关的食品安全标准和有关规定，不得使用非食用原料和辅料。

- 3.2  质量要求

3.2.1  基本组成和主要物理参数

应符合表1的规定。

- 表1

| - 项目 |  | - 指标 | - 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 折光指数（n20） |  | - 1.475～1.490 | - GB/T 5527 |
| - 相对密度（d20 20） |  | - 0.920～0.936 | - GB/T 5526 |
| - 碘值（I）/(g/100g) |  | - 152～208 | - GB/T 5532 |
| - 皂化值（KOH）/(mg/g) |  | - 187～197 | - GB/T 5534 |
| - 主要脂肪酸组成/（%） |  |  |  |
| - 棕榈酸/（C16:0） |  | - 5.6～7.0 | - GB 5009.168 |
| - 硬脂酸/（C18:0） |  | - 1.0～3.0 |  |
| - 油酸/（C18:1） |  | - 10.5～22.0 |  |
| - 亚油酸/（C18:2） |  | - 9.5～16.5 |  |
| - 亚麻酸/（C18:3） |  | - 56.0～70.0 |  |
| - 花生一烯酸/（C20:1） | - ≤ | - 0.4 |  |
| - 花生二烯酸/（C20:2） | - ≤ | - 0.4 |  |

- 3.2.2  质量指标

应符合表2的规定。

表2

| 项目 |  |  | 要求 |  | 检验方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色泽 |  |  | - 淡黄色至黄色 |  | - GB/T 5009.37 |  |
| 气味、滋味 |  |  | 具有紫苏籽油固有的气味和滋味、无异味 |  | GB/T 5525 |  |
| 透明度（20℃） |  |  | 澄清、透明 |  |  |  |
| 水分及挥发物/（%） | - ≤ |  | 0.10 |  | GB 5009.236 |  |
| 不溶性杂质 | - ≤ |  | 0.05 |  | GB/T 15688 |  |
| 酸价（KOH）/（mg/g） | - ≤ |  | 1.5 |  | GB 5009.229 |  |
| 过氧化值/（g/100g） | - ≤ |  | 0.12 |  | GB5009.227 |  |
| 苯并（α）芘/（µg/kg） |  | - ≤ |  | 5.0 |  | GB 5009.27 |

- 续表2

| 黄曲霉素B1/（µg/kg） | - ≤ | 5.0 | GB 5009.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总砷（以As计）/（mg/kg） | - ≤ | 不得检出 | GB 5009.11 |
| 铅（以Pb计）/（mg/kg） | - ≤ | 不得检出 | GB 5009.12 |
| 溶剂残留量/（mg/kg） | - ≤ | 不得检出 | GB 5009.262 |

- 3.3  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。按JJF 1070规定的方法检验。

3.4  食品安全要求

- 3.4.1  应符合GB 2716的规定。

- 3.4.2  食品添加剂的品种和使用量应符合GB 2760的规定，但不得添加任何香精香料，不得添加非食用物质。

3.4.3  其他真菌毒素限量应符合GB 2761的规定。

3.4.4  其他污染物限量应符合GB 2762 的规定。

3.4.5  农药残留限量应符合GB 2763及相关规定。

3.5  生产过程的卫生要求

应符合GB 14881和 GB 8955的规定。

- 3.6  真实性要求

紫苏籽油中不掺有其他食用油和非食用油。

- 4  检验规则

- 4.1  组批

以同一批原料，同一工艺、同一设备加工生产的同一产品为一批。

4.2  抽样

按照GB/T 5524的要求执行。

- 4.3  出厂检验

每批产品出厂前，须经企业质量检验部门按本标准规定进行检验合格，并附检验合格证后方可出厂；出厂检验项目：色泽、气味、滋味、透明度、酸价、过氧化值、溶剂残留量。

- 4.4  型式检验

型式检验项目为本标准规定的技术要求3.2～3.4中所有项目，当检验结果与表1的规定不符合时，可用生产该批产品的紫苏籽原料进行检验，并佐证。正常生产时每半年进行一次，有下列情况之一者，亦应进行检验：

a）当原料、工艺有较大变化时；

b）更改关键工艺和设备；

c）连续停产3个月以上，重新恢复生产时；

d）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e）国家市场监督管理部门提出型式检验要求时。

- 4.5  判定规则

4.5.1  产品的检验项目中全部检验合格，判定该产品为合格产品；

4.5.2  若检验项目中有任一项不符合本标准时，即判定该产品为不合格产品，允许加倍抽样复检，以复检结果为准。

- 5  标志、标签、包装、运输、贮存

- 5.1  标志、标签

5.1.1  产品销售标签、标识应符合GB 7718和GB 28050的要求。

5.1.2  包装图示标志应符合GB/T 191的规定。

5.1.3  应注明加工工艺和产品原料的生产地。

- 5.2  包装

5.2.1  销售包装应符合GB/T 17374及国家的有关规定和要求。

5.2.2  包装图示标志应符合GB/T 191的规定。

- 5.3  运输

- 运输产品时，严防日晒、雨淋；应轻拿轻放，不得扔摔，应避免撞击与挤压；不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装、混运。

- 5.4  贮存

产品应贮存于阴凉避光处、干燥、通风良好的场所，堆放时应离地、离墙壁，注意防虫防鼠。不得与有害、有毒、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同处存放。

- 5.5  保质期

产品在本标准规定的条件下，自生产之日起，未经开封保质期为18个月。