Q/DAY 0002S—2013




前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定起草。

本标准由安顺市大兴延年果果酒加工厂提出、批准。

本标准起草单位：安顺市大兴延年果果酒加工厂。

本标准主要起草人：杨波、贺红早、陈大兴。

本标准适用于安顺市黔之福地食品有限公司。
刺梨原汁

1  范围

本标准规定了刺梨原汁的要求、检验规则及标签、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于安顺市大兴延年果果酒加工厂、安顺市黔之福地食品有限公司生产的以刺梨鲜果为原料，经清洗、破碎、压榨、过滤、杀菌、包装等工艺加工而成的刺梨原汁。
2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的版本，仅该日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2760  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762  食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 4789.1  食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则

GB 4789.2  食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 菌落群总数测定

GB 4789.3  食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 大肠杆菌群测定

GB 4789.4  食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10  食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.15  食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 霉菌和酵母菌计数

GB/T 4789.21  食品卫生微生物学检验 冷冻饮品与饮料检验  

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.86  食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 12143  饮料通用分析方法

GB/T 12456  食品中总酸的测定

GB 12695  食品安全国家标准 饮料生产卫生规范

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 29921  食品安全国家标准 食品中致病菌限量   

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

定量包装商品计量监督管理办法 国家质检总局（2005）75号令
3  要求

3.1  原料要求

3.1.1  刺梨果实
应新鲜、成熟、无病害及霉烂的刺梨果实。

3.1.2 生产用水

应符合GB 5749 。
3.2  感官要求

应符合表1规定。

表 1 感官要求
	项  目
	指  标
	检验方法

	色  泽
	呈淡黄色或橙黄色
	取一定量混合均匀的样品，置于50mL清洁的无色透明烧杯中，在自然光线下观察色泽，鉴别气味，用温开水漱口，品尝滋味，检查其有无异物

	滋味和气味
	具有鲜刺梨固有的滋味和香气，有一定酸涩味，无异味
	

	组织形态
	半透明液体，久置后允许有少量沉淀
	

	杂  质
	无肉眼可见外来异物
	


3.3  理化指标

    应符合表2规定。

表 2 理化指标

	项  目
	指   标
	检验方法

	维生素C（以L(+)-抗坏血酸计），（mg/100mL）
	≥500
	GB 5009.86第三法

	可溶性固形物（20℃折光计法），(％)
	≥7.0
	GB/T 12143

	总酸 (以柠檬酸计) ，（g/L）
	≥6.0
	GB/T 12456

	铅（以Pb计），（mg/L）
	≤0.05
	GB 5009.12


3.4  微生物限量

    应符合表3的规定。

表 3 微生物限量

	项   目
	采样方案a及限量
	检验方法

	
	n
	c
	m
	M
	

	菌落总数，（CFU/mL）
	5
	2
	102
	104
	GB 4789.2

	大肠菌群，（CFU/mL）
	5
	2
	1
	10
	GB 4789.3中的平板计数法

	沙门氏菌 
	5
	0
	 0/25 mL
	-
	GB 4789.4

	金黄色葡萄球菌 ，（CFU/mL）
	5
	1
	100
	900
	GB 4789.10 第二法

	霉菌，（CFU/mL ）
	≤20
	GB 4789.15

	酵母，（CFU/mL） 
	≤20
	

	注：a样品的采样及处理按GB 4789.1 和 GB/T 4789.21执行


3.5 其他污染物限量

应符合GB 2762的规定。

3.6  食品添加剂

应符合GB 2760的规定。

3.7  净含量

应符合国家《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。按JJF 1070规定的方法进行检验 。

3.8  生产加工过程中的卫生要求

应符合GB 12695和GB 14881的规定。

4  检验规则

4.1  组批

同一原料、同一班次、同一规格的产品为一组批。

4.2  抽样

随机抽取18独立包装，其中12独立包装用于检验、6独立包装用于留样备查。

4.3  检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验

4.4  出厂检验

每批产品出厂前，应进行出厂检验。出厂检验项目有：净含量、感官要求、可溶性固体物、总酸、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。

4.5  型式检验

每半年进行一次，型式检验项目包括本标准中3.2～3.7规定的全部项目，有下列情况之一时，亦应进行型式检验：

新产品投产前；

原料、加工工艺或生产条件有较大变化时可能影响产品质量；

连续停产三个月以上，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有差异时；

国家市场督管理局等相关部门提出要求时。

4.6  判定规则

4.6.1  出厂检验项目或型式检验项目全部符合本标准判为合格品。

4.6.2  出厂检验项目或型式检验项目如有一项不符合本标准，应对备检样品进行不合格项的复验，判定结果应以复验结果为准。
4.6.3  微生物指标不合格不得复检。

5  标签、标志、标签、包装、运输、贮存

5.1标签、标志

食品标签应符合GB 7718的规定、营养标签应符合GB 28050的规定，产品包装应有明显标志，产品包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

5.2  包装

包装容器和材料，应符合相应的卫生标准和有关规定，封口严密，包装牢固。

5.3  运输

运输工具必须清洁、卫生。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装混运。运输过程中不得曝晒、雨淋、受潮。搬运时应轻拿轻放，严禁野蛮装卸、撞击、挤压。
5.4  贮存

产品应贮存在阴凉、干燥、通风的库房中；严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源；包装箱底部应有垫有材料，离墙离地保存，产品不得与有毒、有害、有腐蚀性或有异味的物品同库贮存。
_________________________________
安顺市大兴延年果果酒加工厂 发布





2020-08-30实施





2020-08-25发布





刺梨原汁

















Q/YNG 0001S—2020 





Q/YNG





贵州省食品安全企业标准


















1

