蒸谷米生产技术规程

Technical regulations for production of Preboiled Rice

2019-02-18发布

2019-03-01实施

安徽省食品行业协会  发布

T/AHFIA 023-2019

# 前    言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由安徽省徽观生态农业科技有限公司提出。

本标准由安徽省食品行业协会归口。

本标准起草单位：安徽省徽观生态农业科技有限公司、安徽省蒸谷米食品科技有限公司、安徽国科检测科技有限公司。

本标准主要起草人：严伟龙、孙晴、李艳、王海燕、汪淑芳、李贺。

蒸谷米生产技术规程

- 范围

本标准规定了蒸谷米的术语和定义、要求、生产工艺与质量控制。

本标准适用于蒸谷米产品的生产。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1350  稻谷

GB/T 1354  大米

GB 2715  食品安全国家标准 粮食

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB/T 17109  粮食销售包装

GB/T 26630  大米加工企业良好操作规范

- 术语和定义

GB/T 1354 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

蒸谷米

蒸谷米是以稻谷为原料，经清理、浸泡、蒸煮、干燥等工序处理后，再按常规稻谷碾米工序得到的大米。

- 要求

4.1 选址及厂区环境、厂房和车间、设备与设施、人员要求应符合 GB 14881、GB/T 26630 的规定。

4.2 原料验收、贮存及产品贮存、召回应符合 GB 14881 的规定。

- 生产工艺与质量控制

- 5.1 工艺流程

原料→清理→计量→浸泡→蒸煮→干燥→缓苏→砻谷→碾米→筛选→抛光→色选→包装。

5.2 原料要求：稻谷应符合 GB 1350、GB 2715的规定；生产用水应符合 GB 5749 的规定。

5.3 清理

5.3.1 采用组合式清理筛清理稻谷中砂石、尘土、金属等无机杂质，以及稻草、秸秆、塑料等有机杂质。

- 5.3.2 初清筛筛孔 φ16mm；振动筛板由两块板组成，前板筛孔 φ12mm，后板筛孔 φ10mm。

5.4 计量

- 5.4.1 稻谷浸泡前进行称量，稻谷与水的比例保持 1:1.3。

- 5.4.2 称量使用的计量设备精度误差 0.2%F.S。

5.5 浸泡

5.5.1 称量好的稻谷放入不锈钢浸泡罐内，加入相应比例的生产用水进行浸泡。

5.5.2 浸泡采用常压浸泡，浸泡温度 50℃±5℃，浸泡时间 3h~4h。

- 5.5.3 浸泡后，稻谷呈饱满状，稻壳晶莹剔透，含水量 40%~45%。

5.6 蒸煮

5.6.1 将稻谷和浸泡液分离，稻谷转移至不锈钢压力容器中，进行蒸汽加热。

5.6.2 蒸煮过程中，蒸汽压力 0.2MPa，温度 120℃~140℃，蒸煮时间 15min~30min。

5.7 干燥

5.7.1 采用烘干机对蒸煮好的稻谷进行烘干，烘干温度 40℃~50℃，烘干时间 24h。

- 5.7.2 稻谷烘干后传送至冷却间冷却至室温。可采用冷却设备冷却或自然冷却。

5.8 缓苏

5.8.1 稻谷冷却后，放置装有风机的通风系统的筒仓内，采用循环风缓苏，缓苏时间 72h。

5.8.2 缓苏后采用旋振筛、去石筛板清理稻谷中的稻芒、稻壳、石头等杂质。

5.9 砻谷

采用胶辊的砻谷机进行砻米，胶辊线速差 3m/s~4m/s，胶辊邵氏硬度 90HS~95HS，砻谷后脱壳率 93%~98%。

5.10 碾米

采用四道以上碾米机进行碾米，碾米机的砂号配置：30#~36# 两道，40#~46# 两道，配套铁辊米机一道。

5.11 筛选

5.11.1 采用四层不同孔径筛板对蒸谷米半成品进行连续筛选，筛板的筛孔孔径 2.0mm~4.5mm。

5.11.2 筛选采用的筛网应为不锈钢材质，根据不同米粒粒型配置不同筛网。

5.12 抛光

5.12.1 采用抛光设备对蒸谷米半成品进行抛光处理，抛光设备的辊筒表面光滑耐磨，配备高耐磨筛片。

5.12.2 经过抛光的蒸谷米应表面光滑透亮，增碎少。

5.13 色选

5.13.1 蒸谷米半成品经过色选机进行色选，色泽调整根据蒸谷米半成品的状态背景板、感度以及气阀延时进行调整。

5.13.2 色选后的蒸谷米呈浅黄色或者金黄色，整体色泽一致。

5.14 包装

按照 GB 14881、GB/T 17109 的有关规定执行。

_________________________________